CAPITULO1 RESTAURACIÓN Y PINTURA EN HABITACIONES Y BAÑO

Una vez reunidos con la propiedad y recogido sus deseos a continuación se describen y valorean los trabajos a realizar con materiales de 1ª calidad y los acabados exigibles.

Habitación Principal y habitación niño

Actuaciones Previas y Medios Auxiliares

- Se taparán los suelos, cercos, enchufes, puertas y ventanas, protegiéndolos mediante tapado con encintados plásticos y cartonaje en suelo al objeto de preservarlos totalmente.

- Se utilizarán los medios auxiliares necesarios al objeto de la realización de los trabajos de acorde a los mayores estándares de Calidad y garantía.

Tratamiento de rodapiés y de jambas de puertas, consistente en:

- Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado y limpieza necesaria.

- Imprimación previa R-100 como puente de unión al esmalte.

- Aplicación de esmalte al óleo especial resistencia a agentes exteriores acabado color blanco.

Tratamiento de ventanas, consistente en:

- Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado y limpieza necesaria.

- Imprimación previa R-100 como puente de unión al esmalte.

- Aplicación de esmalte al óleo especial resistencia a agentes exteriores acabado color negro.

Baño habitación principal

Se realizarán las siguientes actuaciones:

- Desmontaje de losetas de piedra existentes en paramentos verticales.

- Tratamiento de techo y paredes consistente en:

  - Preparación necesaria de la superficie para su posterior pintado en liso.

  - Imprimación previa para consolidación de revestimiento.

  - Aplicación de revestimiento plástico P-500 alta resistencia a la humedad acabado color blanco.

- Tratamiento de ventanas consistente en:

  - Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado, y limpieza necesaria.

  - Imprimación previa R-100 como puente de unión al esmalte.

  - Aplicación de esmalte al óleo especial resistencia a agentes exteriores acabado color negro.

- Tratamiento de jambas de ventanas, consistente en:

  - Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado y limpieza necesaria.

  - Imprimación previa R-100 como puente de unión al esmalte.

  - Aplicación de esmalte al óleo especial resistencia a agentes exteriores acabado color blanco.

Capitulo 2: RESTAURACION TEJADO Y CUBIERTA

Se contempla la restauración de la cubierta al objeto de garantizar que no haya goteras ni filtraciones.

Reparación la cubierta de tejado y saneamiento de la totalidad de tejado realizándose las siguientes actuaciones:

- Sustitución de tejas deterioradas.

- Subsanación de desperfectos con mortero de cemento reforzado.

- Limpieza a alta presión.

Capitulo 3: RESTAURACION E IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA

Se trata de impermeabilizar la terraza con el fin de evitar que se produzcan filtraciones.

Para ello hay que hacer una rehabilitación integral, realizando las siguientes actuaciones:

- Vaciado de Jardineras y picado de mortero existente.

- Impermeabilización de jardineras.

- Levantado de rodapié en suelo trastero.

- Impermeabilización de suelo en trastero terraza.

- Instalación de plaquetas en suelo trastero.

- Tendido de mortero de cemento en jardineras y su pintado.

- Aplicación de revestimiento al clorocaucho en jardineras.

Se trata de establecer las medidas correctoras y actuaciones necesarias para conseguir unas condiciones óptimas de habitabilidad y confort en la vivienda.

A tal objeto y tras el estudio efectuado se estima necesario acometer reformas en:

- Restauración y pintura en habitaciones y baño______3420,08  necesario

- Restauración tejado y cubierta ____________________ 2948,40  imprescindible

- Restauración e impermeabilización de terraza _____4821,07   imprescindible